01-23

«ИП Борщев Ю.А.»

Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории

для размещения объекта: «Жилой комплекс средней этажности, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки, 77 И (в границах кадастрового участка 61:46:0010502:1121)»

Проектная документация

Проект межевания территории.

Основная часть.

Пояснительная записка.

10/2022-ППМ2

Индивидуальный предприниматель

.	Борщев Ю.А.

г.Ростов-на-Дону 2022г.

| СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разделов. | Вид/мас штаб | Стр. |
|  | Основная часть проекта межевания территории (утверждаемая) | Графичес кие материал ы |  |
| 1. | Чертеж межевания территории | 1:500 |  |
| 2. | Чертёж устанавливаемых сервитутов | 1:500 |  |
| 3. | Чертёж, содержащий сведения по обоснованию проекта межевания территории | 1:500 |  |
| 2. | Пояснительная записка. Том III. | Поясни- тельная записка |  |
|  | Общие положения |  | 3 |
| 2.1. | Характеристика территории, на которой осуществляется межевание |  | 4 |
| 2.2. | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования |  | 6 |
| 2.3. | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования и имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд в соответствии с п. 2 ст. 49 Земельного кодекса Российской Федерации |  | 7 |
| 2.4. | Вид разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории |  | 7 |
| 2.5. | Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков |  | 8 |
| 2.6. | Сведения об устанавливаемых сервитутах |  | 15 |
| 2.7. | Технико-экономические показатели проекта межевания территории |  | 19 |

| 3. | Приложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Постановление Администрации города Батайска № 1203 от 17.07.2019 «О подготовке документации по планировке территории по ул. 1-й Пятилетки, 77И |  |  |
| 3.2. | Задание на разработку проекта планировки и межевания |  |  |
| 3.3. | Выписка из ЕГРН о земельном участке 61:46:0010502:1121, подлежащем разделу |  |  |
| 3.4. | Выписка из ЕГРН о смежном земельном участке 61:46:0010502:1308, который будет использоваться для проезда во время строительства |  |  |

# Общие положения.

Проект межевания территории для размещения объекта: «Жилой комплекс средней этажности, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки, 77 И (в границах кадастрового участка 61:46:0010502:1121)» разработан ИП «Борщев Ю.А.» в соответствии с договором № 10 от 12.09.2022 г., заключенным между ИП Клименко С.В. и ИП «Борщев Ю.А.» на основании Постановления Администрации города Батайска «О подготовке документации по планировке территории по ул. 1-й Пятилетки, 77 И» № 1203 от 17.07.2019. При разработке проекта межевания использовались планировочные решения и красные линии, разработанные в рамках проекта планировки данной территории.

Заказчиком работ является Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Сервис» (ООО «Юг-Сервис»).

Подрядчиком является Индивидуальный предприниматель Борщев Юрий Александрович  (ИП Борщев Ю.А.).

Источником финансирования являются собственные средства Заказчика.

Проектные решения, принятые в рамках данной работы, соответствуют требованиям законодательных, нормативных актов, регламентов, градостроительной документации и других документов, приведённых ниже:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 7.12.2019);

- Земельного кодекса РФ  от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019);

- Областного закона Ростовской области от 14.01.2008 №853-3С

«О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Генерального плана развития городского округа «Город Батайск», утвержденный решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 90, (с изменениями от 27.07.2022 № 224);

- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020

№ 91 (с изменениями и дополнениями, внесенными Решением Батайской городской Думы от 27.07.2022 № 225);

- Задания на разработку настоящего проекта;

- СП 42133302011 «Градостроителъство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89*);

- Нормативов градостроительного проектирования Ростовской области, утвержденных постановлением Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 09.08.2016 N9;

- Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 с изм. и доп., внесёнными Решением Батайской городской Думы № 382 от 31.07.2019;

- СНИП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция СНИП 2.04.02—84*)

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 (актуализированная редакция СНИП 2.04.03—85*)

«Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНИП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СП 62.133302011 (актуализированная редакция СНИП 42.01-2002)

«Газораспределительные системы»;

- РДС 30—201—98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

При разработке проекта планировки была использована топографическая подоснова  М  1:500  в  системе  координат  МСК-61,  выполненная  ООО

«Метрические системы» в 2020 году.

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Тон» в 2000 году. Инженерно-экологические	изыскания	были	выполнены	ООО

«ДонГеоИзыскания» в 2000 году.

# Характеристика территории,

на которой осуществляется межевание.

Территория, подлежащая межеванию, представляет собой объект недвижимости – земельный участок с кадастровым номером 61:46:0010502:1121, который находится в Центральном административном районе города Батайска. Она ограничена:

  - с севера: земельным участком с к.н. 61:46:0010502:1125;

  - с юга: кадастровым участком 61:46:0010502:1308 и объектом незавершённого строительства 61:00:0000000:263 (сооружения канализации);

  - с запада: земельными участками с к.н. 61:46:0010502:1314, 61:46:0010502:1315;

  - с востока: стоянками и гаражами боксового типа, прилегающими к ул. Калинина.

Площадь территории проектирования – 6,29 га. Рельеф территории проектирования спокойный.

В соответствии с Генеральным планом развития городского округа «Город Батайск» проектируемая территория расположена в следующих функциональных зонах:

  - зона многоэтажной и среднеэтажной застройки;

  - зелёные насаждения общего пользования;

  - гаражи.

В соответствии с территориальным зонированием, установленным Правилами  землепользования  и  застройки  муниципального  образования

«Город Батайск», проектируемая территория расположена в зоне:

  - Ж.3 – зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами от 4-х этажей;

Территория проектирования имеет обременение – зону с особыми условиями использования территории с кадастровым номером 61.46.2.325.

В соответствии с намерениями правообладателя участка 61:46:0010502:1121, последний подлежит разделению в связи с градостроительными решениями, принятыми в проекте планировки.

Сведения о земельном участке, подлежащем разделу:

Таблица 1

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка, подлежащего разделу | Площадь территории Земельного участка (кв.м) | Форма собствен- ности | Категория земель | Разрешён- ное исполь- зование | Площадь территории под обремене- нием (ЗОУИТ 61.46.2.325) | Кадастровая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 61:46:0010502:1121 | 62941 | - | Земли населён- ных пунктов | Для с/х Прозвод- ства | 4807 | 367 575,44 |

# Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Раздел исходного земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010502:1121 связан с необходимостью образовать придомовые земельные участки для планируемых к размещению объектов капитального строительства жилого назначения (многоэтажные и средней этажности секционные жилые дома) и разместить трансформаторную подстанцию.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков приведены в таблице.

Таблица 2

| № п/ п | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь территори и Земельног о участка (кв.м) | Форм а собст - ности | Категори я земель | Разрешённое исполь- зование (по ПЗЗ) | Вспомогател | Площад | Площад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ьный вид | ь |  |
|  |  |  |  |  |  | разрешённог | террито | ь |
|  |  |  |  |  |  | о использовани я | рии под обреме не-нием (ЗОУИ Т | террито рии под обреме нением (сервит |
|  |  |  |  |  |  |  | 61.46.2. | ут) |
|  |  |  |  |  |  |  | 325) | (кв.м) |
|  |  |  |  |  |  |  | (кв.м) |  |
| 1. | 1121:ЗУ1 | 241 | - | Земли населён- ных пунктов | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |  | - | - |
| 2. | 1121:ЗУ2 | 14909 | - | Земли населён- ных пунктов | - Среднеэтажная жилая застройка - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)** | Беседки, веранды, сооружения для занятий физкультуро й и спортом, детские площадки, подземные гаражи и автостоянки, * локальные объекты инженерной инфраструкт уры | 2273 | 646** |
| 3. | 1121:ЗУ3 | 11918 | - | Земли населён- ных пунктов | - Среднеэтажная жилая застройка - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  | - | - |
| 4. | 1121:ЗУ4 | 18686 | - | Земли населён- ных пунктов | - Среднеэтажная жилая застройка - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)*** |  | - | 659*** |
| 5. | 1121:ЗУ5 | 17188 | - | Земли населён- ных пунктов | - Среднеэтажная жилая застройка - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  | 2534 | - |
|  | *В соответствии с Решением Батайской городской Думы от 29.04.2020 № 67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сервитут устанавливается в интересах жителей жилого дома (секции 5-8) для использования универсальной спортивной площадки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** Сервитут устанавливается в интересах жителей жилого дома (секции 15-19) для использования универсальной спортивной площадки. |  |  |  |  |  |  |  |

Единственным возможным способом образования вышеперечисленных земельных участков является раздел земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010502:1121. В результате раздела данного земельного участка и постановки образуемых земельных участков на учёт в ЕГРН, земельный участок 61:46:0010502:1121 подлежит упразднению как объект недвижимости, и должен быть снят с кадастрового учёта.

# Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования и

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд в соответствии с п. 2 ст. 49 Земельного кодекса Российской Федерации.

В границах территории проектирования не предполагается образования участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования и имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд в соответствии с п. 2 ст. 49 Земельного кодекса Российской Федерации.

# Вид разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

В соответствии с градостроительными решениями, принятыми в проекте планировки территории, и в соответствии с Правилами землепользования и  застройки  муниципального  образования  «Город  Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020№ 91 (с изменениями и дополнениями, внесенными Решением Батайской городской Думы от 27.07.2022 № 225), планируемыми видами разрешённого использования образуемых земельных участков с условными номерами 1121:ЗУ2, 1121:ЗУ3, 1121:ЗУ4, 1121:ЗУ5 являются «2.5. Среднеэтажная жилая застройка» и «2.6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Вспомогательным видом использования объекта капитального строительства является: беседки, веранды, сооружения для занятий физкультурой и спортом, детские площадки, подземные гаражи и автостоянки*, локальные объекты инженерной инфраструктуры.

(*в соответствии с Классификатором видов разрешённого использования данная формулировка звучит именно так, а не наоборот, что подтверждает содержание разъясняющего письма из Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска).

Для  образуемого  участка  с  условным  номером  1121:ЗУ1  устанавливается планируемый	вид		разрешённого	использования	3.1.1.		«Предоставление коммунальных  услуг»,  что  допускает  размещение  зданий  и  сооружений, обеспечивающих		поставку	воды,	тепла,	электричества,	газа,	отвод канализационных  стоков, (котельных, водозаборов, очистных  сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций). В	соответствии	со	статьёй	24	Правил	землепользования	и	застройки муниципального	образования	«город	Батайск»		на	участке	1121:ЗУ3 размещается площадка для выгула собак.

# Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков.

Таблица 3

| объект: | Образуемый земельный участок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правообладатель: | - |  |  |  |  |
| местоположение: | Ростовская область, город Батайск, ул. 1-й Пятилетки, 77И |  |  |  |  |
| наименование: | Земельный участок |  |  |  |  |
| кадастровый квартал: | 61:46:0010502 |  |  |  |  |
| кадастровый номер: | 1121:ЗУ1 |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): | 241 |  |  |  |  |
| Периметр,(м): | 64.22 |  |  |  |  |
| Вид разрешённого использования: | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |  |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 1 | 410719.86 | 2204937.33 |  |  | 89°46.4' |
|  |  |  | 90°0.0' | 7.91 |  |
| 2 | 410719.86 | 2204945.24 |  |  | 180°0.0' |
|  |  |  | 90°0.0' | 4.11 |  |
| 3 | 410719.86 | 2204949.35 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 180°0.0' | 14.07 |  |
| 4 | 410705.79 | 2204949.35 |  |  | 180°0.0' |
|  |  |  | 180°0.0' | 6.03 |  |
| 5 | 410699.76 | 2204949.35 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 270°0.0' | 12.00 |  |
| 6 | 410699.76 | 2204937.35 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 0°0.0' | 15.04 |  |

| 7 | 410714.80 | 2204937.35 |  |  | 180°13.6' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 359°46.4' | 5.06 |  |
| 1 | 410719.86 | 2204937.33 |  |  | 89°46.4' |
|  |  |  | 0°0.0' |  |  |

Таблица 4

| объект: | Образуемый земельный участок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правообладатель: | - |  |  |  |  |
| местоположение: | Ростовская область, город Батайск, ул. 1-й Пятилетки, 77И |  |  |  |  |
| наименование: | Земельный участок |  |  |  |  |
| кадастровый квартал: | 61:46:0010502 |  |  |  |  |
| кадастровый номер: | 1121:ЗУ2 |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): | 14909 |  |  |  |  |
| Периметр,(м): | 752.01 |  |  |  |  |
| Вид разрешённого использования: | - Среднеэтажная жилая застройка - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 8 | 410714.80 | 2204918.13 |  |  | 90°3.8' |
|  |  |  | 90°0.0' | 19.22 |  |
| 7 | 410714.80 | 2204937.35 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 180°0.0' | 15.04 |  |
| 6 | 410699.76 | 2204937.35 |  |  | 270°0.0' |
|  |  |  | 90°0.0' | 12.00 |  |
| 5 | 410699.76 | 2204949.35 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 0°0.0' | 6.03 |  |
| 4 | 410705.79 | 2204949.35 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 90°0.0' | 8.28 |  |
| 9 | 410705.79 | 2204957.63 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 180°0.0' | 4.44 |  |
| 10 | 410701.35 | 2204957.63 |  |  | 270°5.5' |
|  |  |  | 89°54.5' | 6.28 |  |
| 11 | 410701.36 | 2204963.91 |  |  | 89°54.5' |
|  |  |  | 180°0.0' | 2.61 |  |
| 12 | 410698.75 | 2204963.91 |  |  | 270°4.0' |
|  |  |  | 89°56.0' | 8.59 |  |
| 13 | 410698.76 | 2204972.50 |  |  | 179°41.7' |
|  |  |  | 90°14.3' | 93.84 |  |
| 14 | 410698.37 | 2205066.34 |  |  | 89°59.3' |
|  |  |  | 180°15.0' | 140.26 |  |
| 15 | 410558.11 | 2205065.73 |  |  | 89°34.1' |
|  |  |  | 270°40.9' | 138.76 |  |
| 16 | 410559.76 | 2204926.98 |  |  | 90°5.5' |
|  |  |  | 0°35.3' | 26.26 |  |
| 17 | 410586.02 | 2204927.25 |  |  | 90°34.5' |

|  |  |  | 90°0.8' | 42.42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 410586.01 | 2204969.67 |  |  | 89°59.2' |
|  |  |  | 0°0.0' | 5.45 |  |
| 19 | 410591.46 | 2204969.67 |  |  | 89°46.2' |
|  |  |  | 90°13.8' | 2.50 |  |
| 20 | 410591.45 | 2204972.17 |  |  | 89°46.2' |
|  |  |  | 0°0.0' | 23.99 |  |
| 21 | 410615.44 | 2204972.17 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 90°0.0' | 4.95 |  |
| 22 | 410615.44 | 2204977.12 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 0°0.0' | 18.27 |  |
| 23 | 410633.71 | 2204977.12 |  |  | 270°0.0' |
|  |  |  | 270°0.0' | 14.95 |  |
| 24 | 410633.71 | 2204962.17 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 0°0.0' | 34.00 |  |
| 25 | 410667.71 | 2204962.17 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 90°0.0' | 16.29 |  |
| 26 | 410667.71 | 2204978.46 |  |  | 269°43.4' |
|  |  |  | 0°16.6' | 26.85 |  |
| 27 | 410694.56 | 2204978.59 |  |  | 89°44.7' |
|  |  |  | 270°1.4' | 25.16 |  |
| 28 | 410694.57 | 2204953.43 |  |  | 90°1.4' |
|  |  |  | 0°0.0' | 3.73 |  |
| 29 | 410698.30 | 2204953.43 |  |  | 270°0.0' |
|  |  |  | 270°0.0' | 2.03 |  |
| 30 | 410698.30 | 2204951.40 |  |  | 180°0.0' |
|  |  |  | 270°0.0' | 33.31 |  |
| 31 | 410698.30 | 2204918.09 |  |  | 89°46.1' |
|  |  |  | 0°13.9' | 7.44 |  |
| 32 | 410705.74 | 2204918.12 |  |  | 180°10.1' |
|  |  |  | 0°3.8' | 9.06 |  |
| 8 | 410714.80 | 2204918.13 |  |  | 90°3.8' |
|  |  |  | 0°0.0' |  |  |

Таблица 5

| объект: | Образуемый земельный участок |
| --- | --- |
| правообладатель: | - |
| местоположение: | Ростовская область, город Батайск, ул. 1-й Пятилетки, 77И |
| наименование: | Земельный участок |
| кадастровый квартал: | 61:46:0010502 |
| кадастровый номер: | 1121:ЗУ3 |
| Площадь полигона,(кв.м): | 11917 |
| Периметр,(м): | 565.57 |

| Вид разрешённого использования: | - Среднеэтажная жилая застройка - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 33 | 410705.85 | 2204894.94 |  |  | 89°43.3' |
|  |  |  | 90°16.3' | 23.18 |  |
| 32 | 410705.74 | 2204918.12 |  |  | 90°2.5' |
|  |  |  | 180°13.9' | 7.44 |  |
| 31 | 410698.30 | 2204918.09 |  |  | 270°13.9' |
|  |  |  | 90°0.0' | 35.34 |  |
| 29 | 410698.30 | 2204953.43 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 180°0.0' | 3.73 |  |
| 28 | 410694.57 | 2204953.43 |  |  | 269°58.6' |
|  |  |  | 90°1.4' | 25.16 |  |
| 27 | 410694.56 | 2204978.59 |  |  | 89°44.7' |
|  |  |  | 180°16.6' | 26.85 |  |
| 26 | 410667.71 | 2204978.46 |  |  | 90°16.6' |
|  |  |  | 270°0.0' | 16.29 |  |
| 25 | 410667.71 | 2204962.17 |  |  | 270°0.0' |
|  |  |  | 180°0.0' | 34.00 |  |
| 24 | 410633.71 | 2204962.17 |  |  | 270°0.0' |
|  |  |  | 90°0.0' | 14.95 |  |
| 23 | 410633.71 | 2204977.12 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 180°0.0' | 18.27 |  |
| 22 | 410615.44 | 2204977.12 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 270°0.0' | 4.95 |  |
| 21 | 410615.44 | 2204972.17 |  |  | 270°0.0' |
|  |  |  | 180°0.0' | 23.99 |  |
| 20 | 410591.45 | 2204972.17 |  |  | 89°46.2' |
|  |  |  | 270°13.8' | 2.50 |  |
| 19 | 410591.46 | 2204969.67 |  |  | 270°13.8' |
|  |  |  | 180°0.0' | 5.45 |  |
| 18 | 410586.01 | 2204969.67 |  |  | 89°59.2' |
|  |  |  | 270°0.8' | 42.42 |  |
| 17 | 410586.02 | 2204927.25 |  |  | 269°25.5' |
|  |  |  | 180°35.3' | 26.26 |  |
| 16 | 410559.76 | 2204926.98 |  |  | 89°54.1' |
|  |  |  | 270°41.2' | 70.89 |  |
| 34 | 410560.61 | 2204856.10 |  |  | 90°27.0' |
|  |  |  | 0°14.3' | 55.46 |  |
| 35 | 410616.07 | 2204856.33 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 90°14.3' | 9.61 |  |
| 36 | 410616.03 | 2204865.94 |  |  | 89°45.7' |
|  |  |  | 0°0.0' | 8.33 |  |
| 37 | 410624.36 | 2204865.94 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 90°0.0' | 29.01 |  |
| 38 | 410624.36 | 2204894.95 |  |  | 89°59.6' |
|  |  |  | 359°59.6' | 81.49 |  |
| 33 | 410705.85 | 2204894.94 |  |  | 89°43.3' |

0°0.0'

Таблица 6

| объект: | Образуемый земельный участок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правообладатель: | - |  |  |  |  |
| местоположение: | Ростовская область, город Батайск, ул. 1-й Пятилетки, 77И |  |  |  |  |
| наименование: | Земельный участок |  |  |  |  |
| кадастровый квартал: | 61:46:0010502 |  |  |  |  |
| кадастровый номер: | 1121:ЗУ4 |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): | 18686 |  |  |  |  |
| Периметр,(м): | 810.62 |  |  |  |  |
| Вид разрешённого использования: | - Среднеэтажная жилая застройка - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 39 | 410865.51 | 2204857.36 |  |  | 86°58.7' |
|  |  |  | 93°15.5' | 135.31 |  |
| 40 | 410857.82 | 2204992.45 |  |  | 93°15.5' |
|  |  |  | 180°0.0' | 10.00 |  |
| 41 | 410847.82 | 2204992.45 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 270°0.0' | 5.30 |  |
| 42 | 410847.82 | 2204987.15 |  |  | 269°21.9' |
|  |  |  | 180°38.1' | 12.62 |  |
| 43 | 410835.20 | 2204987.01 |  |  | 90°38.1' |
|  |  |  | 270°0.0' | 21.22 |  |
| 44 | 410835.20 | 2204965.79 |  |  | 202°29.7' |
|  |  |  | 247°30.3' | 4.60 |  |
| 45 | 410833.44 | 2204961.54 |  |  | 225°4.6' |
|  |  |  | 202°25.7' | 4.59 |  |
| 46 | 410829.20 | 2204959.79 |  |  | 202°24.3' |
|  |  |  | 180°1.4' | 24.61 |  |
| 47 | 410804.59 | 2204959.78 |  |  | 90°0.2' |
|  |  |  | 270°1.2' | 28.27 |  |
| 48 | 410804.60 | 2204931.51 |  |  | 270°1.2' |
|  |  |  | 180°0.0' | 6.20 |  |
| 49 | 410798.40 | 2204931.51 |  |  | 270°13.0' |
|  |  |  | 89°47.0' | 15.82 |  |
| 50 | 410798.46 | 2204947.33 |  |  | 89°47.0' |
|  |  |  | 180°0.0' | 14.06 |  |
| 51 | 410784.40 | 2204947.33 |  |  | 270°0.0' |
|  |  |  | 90°0.0' | 9.98 |  |
| 52 | 410784.40 | 2204957.31 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 180°0.0' | 31.50 |  |
| 53 | 410752.90 | 2204957.31 |  |  | 135°0.0' |
|  |  |  | 225°0.0' | 2.12 |  |

| 54 | 410751.40 | 2204955.81 |  |  | 135°0.0' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 270°0.0' | 8.49 |  |
| 55 | 410751.40 | 2204947.32 |  |  | 270°0.0' |
|  |  |  | 180°0.0' | 15.33 |  |
| 56 | 410736.07 | 2204947.32 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 270°0.0' | 2.08 |  |
| 57 | 410736.07 | 2204945.24 |  |  | 270°0.0' |
|  |  |  | 180°0.0' | 16.21 |  |
| 2 | 410719.86 | 2204945.24 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 270°0.0' | 7.91 |  |
| 1 | 410719.86 | 2204937.33 |  |  | 270°13.6' |
|  |  |  | 179°46.4' | 5.06 |  |
| 7 | 410714.80 | 2204937.35 |  |  | 89°46.4' |
|  |  |  | 270°0.0' | 19.22 |  |
| 8 | 410714.80 | 2204918.13 |  |  | 269°56.2' |
|  |  |  | 180°3.8' | 9.06 |  |
| 32 | 410705.74 | 2204918.12 |  |  | 89°47.5' |
|  |  |  | 270°16.3' | 23.18 |  |
| 33 | 410705.85 | 2204894.94 |  |  | 270°16.7' |
|  |  |  | 179°59.6' | 81.50 |  |
| 38 | 410624.35 | 2204894.95 |  |  | 89°59.6' |
|  |  |  | 270°0.0' | 29.01 |  |
| 37 | 410624.35 | 2204865.94 |  |  | 270°0.0' |
|  |  |  | 180°0.0' | 8.32 |  |
| 36 | 410616.03 | 2204865.94 |  |  | 89°45.7' |
|  |  |  | 270°14.3' | 9.61 |  |
| 35 | 410616.07 | 2204856.33 |  |  | 90°0.1' |
|  |  |  | 0°14.2' | 96.77 |  |
| 58 | 410712.84 | 2204856.73 |  |  | 180°0.0' |
|  |  |  | 0°14.2' | 152.67 |  |
| 39 | 410865.51 | 2204857.36 |  |  | 86°58.7' |
|  |  |  | 0°0.0' |  |  |

Таблица 7

| объект: | Образуемый земельный участок |
| --- | --- |
| правообладатель: | - |
| местоположение: | Ростовская область, город Батайск, ул. 1-й Пятилетки, 77И |
| наименование: | Земельный участок |
| кадастровый квартал: | 61:46:0010502 |
| кадастровый номер: | 1121:ЗУ5 |
| Площадь полигона,(кв.м): | 17188 |
| Периметр,(м): | 605.14 |

| Вид разрешённого использования: | - Среднеэтажная жилая застройка - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 40 | 410857.82 | 2204992.45 |  |  | 86°44.7' |
|  |  |  | 93°15.3' | 74.69 |  |
| 59 | 410853.58 | 2205067.02 |  |  | 93°0.2' |
|  |  |  | 180°15.1' | 155.21 |  |
| 14 | 410698.37 | 2205066.34 |  |  | 90°0.8' |
|  |  |  | 270°14.3' | 93.84 |  |
| 13 | 410698.76 | 2204972.50 |  |  | 180°18.3' |
|  |  |  | 269°56.0' | 8.59 |  |
| 12 | 410698.75 | 2204963.91 |  |  | 89°56.0' |
|  |  |  | 0°0.0' | 2.61 |  |
| 11 | 410701.36 | 2204963.91 |  |  | 270°5.5' |
|  |  |  | 269°54.5' | 6.28 |  |
| 10 | 410701.35 | 2204957.63 |  |  | 89°54.5' |
|  |  |  | 0°0.0' | 4.44 |  |
| 9 | 410705.79 | 2204957.63 |  |  | 270°0.0' |
|  |  |  | 270°0.0' | 8.28 |  |
| 4 | 410705.79 | 2204949.35 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 0°0.0' | 14.07 |  |
| 3 | 410719.86 | 2204949.35 |  |  | 270°0.0' |
|  |  |  | 270°0.0' | 4.11 |  |
| 2 | 410719.86 | 2204945.24 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 0°0.0' | 16.21 |  |
| 57 | 410736.07 | 2204945.24 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 90°0.0' | 2.08 |  |
| 56 | 410736.07 | 2204947.32 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 0°0.0' | 15.33 |  |
| 55 | 410751.40 | 2204947.32 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 90°0.0' | 8.49 |  |
| 54 | 410751.40 | 2204955.81 |  |  | 225°0.0' |
|  |  |  | 45°0.0' | 2.12 |  |
| 53 | 410752.90 | 2204957.31 |  |  | 135°0.0' |
|  |  |  | 0°0.0' | 31.50 |  |
| 52 | 410784.40 | 2204957.31 |  |  | 270°0.0' |
|  |  |  | 270°0.0' | 9.98 |  |
| 51 | 410784.40 | 2204947.33 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 0°0.0' | 14.06 |  |
| 50 | 410798.46 | 2204947.33 |  |  | 270°13.0' |
|  |  |  | 269°47.0' | 15.82 |  |
| 49 | 410798.40 | 2204931.51 |  |  | 89°47.0' |
|  |  |  | 0°0.0' | 6.20 |  |
| 48 | 410804.60 | 2204931.51 |  |  | 89°58.8' |
|  |  |  | 90°1.2' | 28.27 |  |
| 47 | 410804.59 | 2204959.78 |  |  | 269°59.8' |
|  |  |  | 0°1.4' | 24.61 |  |
| 46 | 410829.20 | 2204959.79 |  |  | 157°35.7' |

|  |  |  | 22°25.7' | 4.59 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 410833.44 | 2204961.54 |  |  | 134°55.4' |
|  |  |  | 67°30.3' | 4.60 |  |
| 44 | 410835.20 | 2204965.79 |  |  | 157°30.3' |
|  |  |  | 90°0.0' | 21.24 |  |
| 43 | 410835.20 | 2204987.03 |  |  | 269°27.3' |
|  |  |  | 0°32.7' | 12.62 |  |
| 42 | 410847.82 | 2204987.15 |  |  | 90°32.7' |
|  |  |  | 90°0.0' | 5.30 |  |
| 41 | 410847.82 | 2204992.45 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 0°0.0' | 10.00 |  |
| 40 | 410857.82 | 2204992.45 |  |  | 86°44.7' |
|  |  |  | 0°0.0' |  |  |

# Сведения об устанавливаемых сервитутах.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 61:46:0010502:1121, подлежащий разделу, имеет обременение: 61.46.2.325 Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ БТ-3-БТ-1, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Совхозная, 12, ул. 1-й Пятилетки, 8.

Площадь данной зоны с особыми условиями использования территории в границах земельного участка 61:46:0010502:1121 составляет 4807 кв.м.

При разделе исходного участка на образуемые участки данная ЗОУИТ разделится на 2 части. Сведения о площади и принадлежности данного обременения вновь образуемым участкам содержатся в Таблице 2.

Четыре многоэтажных секционных жилых дома, размещение которых предусматривается проектом планировки, образуют два самостоятельных дворовых пространства. В центре каждой из дворовых территорий размещается по проекту универсальная спортивная площадка, которая территориально отнесена к образуемому земельному участку того дома, который будет строиться в 1-й этап, и в 3-й этап строительства. Такое решение обосновывается необходимостью создать полный комплекс благоустройства для жилых групп к моменту сдачи каждого дома.

Поскольку территория универсальных спортивных площадок отнесена к участкам лишь двух из четырёх возводимых жилых зданий, в интересах жильцов домов второй и четвёртой этапы строительства (с номерами секций

5-8 и 15-19 соответственно) устанавливаются сервитуты на всю территорию соответствующей универсальной спортивной площадки.

# Перечень координат границ участков устанавливаемых сервитутов.

Таблица 8

| кадастровый номер: | 1121:ЧЗУ1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь полигона,(кв.м): | 2273 |  |  |  |  |
| Периметр,(м): | 312.83 |  |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 1 | 410698.44 | 2205050.10 |  |  | 89°58.7' |
|  |  |  | 90°14.8' | 16.25 |  |
| 2 | 410698.37 | 2205066.35 |  |  | 89°59.6' |
|  |  |  | 180°15.2' | 140.26 |  |
| 3 | 410558.11 | 2205065.73 |  |  | 89°34.8' |
|  |  |  | 270°40.4' | 16.18 |  |
| 4 | 410558.30 | 2205049.55 |  |  | 90°26.9' |
|  |  |  | 0°13.5' | 140.14 |  |
| 1 | 410698.44 | 2205050.10 |  |  | 89°58.7' |
|  |  |  | 0°0.0' |  |  |

Таблица 9

| кадастровый номер: | 1121:ЧЗУ2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь полигона,(кв.м): | 646 |  |  |  |  |
| Периметр,(м): | 106.00 |  |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 5 | 410667.70 | 2204962.17 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 90°0.0' | 16.29 |  |
| 6 | 410667.70 | 2204978.46 |  |  | 180°12.7' |
|  |  |  | 89°47.3' | 2.71 |  |
| 7 | 410667.71 | 2204981.17 |  |  | 89°47.3' |
|  |  |  | 180°0.0' | 34.00 |  |
| 8 | 410633.71 | 2204981.17 |  |  | 90°8.5' |
|  |  |  | 269°51.5' | 4.05 |  |
| 9 | 410633.70 | 2204977.12 |  |  | 179°51.5' |
|  |  |  | 270°0.0' | 14.95 |  |
| 10 | 410633.70 | 2204962.17 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 0°0.0' | 34.00 |  |

| 5 | 410667.70 | 2204962.17 |  |  | 90°0.0' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0°0.0' |  |  |

Таблица 10

| кадастровый номер: |  |  | 1121:ЧЗУ3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь полигона,(кв.м): |  |  | 2534 |  |  |
| Периметр,(м): |  |  | 343.87 |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 12 | 410853.58 | 2205067.02 |  |  | 93°1.0' |
|  |  |  | 180°14.8' | 155.21 |  |
| 2 | 410698.37 | 2205066.35 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 270°14.8' | 16.25 |  |
| 1 | 410698.44 | 2205050.10 |  |  | 90°1.4' |
|  |  |  | 0°13.4' | 156.07 |  |
| 11 | 410854.51 | 2205050.71 |  |  | 86°57.6' |
|  |  |  | 93°15.8' | 16.34 |  |
| 12 | 410853.58 | 2205067.02 |  |  | 93°1.0' |
|  |  |  | 0°0.0' |  |  |

Таблица 11

| кадастровый номер: |  |  | 1121:ЧЗУ4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь полигона,(кв.м): |  |  | 659 |  |  |
| Периметр,(м): |  |  | 105.12 |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 13 | 410784.40 | 2204937.31 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 90°0.0' | 20.00 |  |
| 14 | 410784.40 | 2204957.31 |  |  | 90°1.1' |
|  |  |  | 179°59.0' | 31.50 |  |
| 15 | 410752.90 | 2204957.32 |  |  | 134°59.0' |
|  |  |  | 225°0.0' | 2.12 |  |
| 16 | 410751.40 | 2204955.82 |  |  | 135°0.0' |
|  |  |  | 270°0.0' | 8.49 |  |
| 17 | 410751.40 | 2204947.33 |  |  | 179°56.6' |
|  |  |  | 270°3.4' | 10.02 |  |
| 18 | 410751.41 | 2204937.31 |  |  | 90°3.4' |
|  |  |  | 0°0.0' | 32.99 |  |
| 13 | 410784.40 | 2204937.31 |  |  | 90°0.0' |
|  |  |  | 0°0.0' |  |  |

# 2.7. Технико-экономические показатели проекта межевания территории.

Таблица 12

| 1. Технико-экономические показатели проекта межевания территории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| 1. | Площадь территории в границах проекта планировки и межевания | га | 6,29 | в системе координат МСК-61 |
| 2. | Площадь территории планировочного элемента в красных линиях | га | 6,29 | в системе координат МСК-61 |
| 3. | Площадь земельного участка, подлежащего разделу – 1121:ЗУ1 | Га | 6,29 | в системе координат МСК-61 категория земель – земли населённых пунктов |

| 4. | Территории, подлежащие межеванию в красных линиях элементов планировочной структуры: образуемый земельный участок, предназначенный для предоставления коммунальных услуг | га | 0,02 | Образуется путём деления ЗУ 61:46:0010502:1121 категория земель – земли населённых пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Площадь образуемых земельных участков для размещения многоэтажной и средней этажности жилой застройки, в т.ч: |  |  | в системе координат МСК-61 |
| 5.1. | 1121:ЗУ2 (первый этап строительства) | га | 1,49 | Образуется путём деления ЗУ 61:46:0010502:1121 категория земель – земли населённых пунктов |
| 5.2. | 1121:ЗУ3 (второй этап строительства) | га | 1,19 | Образуется путём деления ЗУ 61:46:0010502:1121 категория земель – земли населённых пунктов |
| 5.3. | 1121:ЗУ4 (третий этап строительства) | га | 1,87 | Образуется путём деления ЗУ 61:46:0010502:1121 категория земель – земли населённых пунктов |

| 5.4. | 1121:ЗУ5 (четвёртый этап строительства) | га | 1,72 | Образуется путём деления ЗУ 61:46:0010502:1121 категория земель – земли населённых пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Площадь территории за красными линиями (в границах проекта межевания территории), не подлежащая межеванию из земель, находящихся в государственной собственности, в том числе: | га | - | в системе координат МСК-61 |
| 7. | Площадь планируемой зоны действия сервитутов для размещения линейных объектов (линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, велосипедные дорожки, железнодорожные линии, линии уличного освещения, контактные сети трамвайных и троллейбусных линий, линии метрополитена)Сервитуты, образуемые для организации охранной зоны воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ БТ-3-БТ-1, расположенная по адресу: | га | 4807 | Устанавливаются как Зоны с особыми условиями использования территории. в системе координат МСК-61 |

|  | Ростовская область, г. Батайск, ул. Совхозная, 12, ул. 1-й Пятилетки, 8, в т.ч.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | 1121:ЧЗУ1 | га | 2273 | в системе координат МСК-61 |
| 7.2. | 1121:ЧЗУ3 | га | 2534 | в системе координат МСК-61 |
| 8. | Сервитуты, устанавливаемые для эксплуатации универсальных спортивных площадок: | га | 1105 |  |
| 8.1. | 1121:ЧЗУ2 | га | 646 | в системе координат МСК-61 |
| 8.2. | 1121:ЧЗУ4 | га | 459 | в системе координат МСК-61 |