# ЧАСТЬ 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

## РАЗДЕЛ 3. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

### 3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Технико-экономические показатели по проекту межевания территории

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь территории в границах проекта межевания территории Площадь территории в границах микрорайона «Город Озер» первый этап освоения (ЭО 1) | га га | 40,49 16,34 |  |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию, в том числе образуемые земельные участки: - зон жилого назначения (:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6); - зон рекреационного назначения (:ЗУ49/1, :ЗУ49/2, :ЗУ49/3); - коммунальной инфраструктуры (:ЗУ36, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ46, :ЗУ48); - зон социальной инфраструктуры (:ЗУ19, :ЗУ21, :ЗУ23, :ЗУ24,:ЗУ31, :ЗУ32, ЗУ50). образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования: - территории общего пользования сохраняемые земельные участки в измененных границах (61:46:0011501:168)) | га га га га га га га | 39,63 7,59 2,90 1,75 3,99 0,77 0,77 |  |
| 3 | Территории, неподлежащие межеванию | га | - |  |

Технико-экономические показатели по образуемым и(или) изменяемым земельным участкам

| № п/п | № участка | № объекта по проекту планировки территории | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка нормативная фактическая (в том числе площадь публичных сервитутов), га | Возможный способ образования земельного участка (уточняется при подготовке межевого плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зон жилого назначения |  |  |  |  |  |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ1 | 1-1/1 | (Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6) | 15118 (2022) | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ2 | 1-1/2 | (Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6) | 9575 (904) (258) | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ3 | 1-2/1 | (Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6) | 11903 (398) | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ4 | 1-2/2 | (Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6) | 11737 (88) | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ5 | 1-3/1 | (Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6) | 13861 (325) | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ6 | 1-3/2 | (Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6) | 13574 (1060) | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
| Зон социального назначения |  |  |  |  |  |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ19 | 2-1 | (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | 6028 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ21 |  | (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | 32203 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ23 | 1-2/3 | (Магазины 4.4, Общественное питание 4.6) | 829 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ24 | 1-3/3 | (Магазины 4.4) | 829 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ31 | 5-1 | (Хранение автотранспорта 2.7.1; Магазины 4.4) | 5660 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ32 | 5-2 | (Хранение автотранспорта 2.7.1; Магазины 4.4) | 5909 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ36 | 6-1 | (Коммунальное обслуживание 3.1) | 821 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ38 | 7-1 | (Коммунальное обслуживание 3.1) | 173 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ39 | 7-2 | (Коммунальное обслуживание 3.1) | 173 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ40 | 7-3 | (Коммунальное обслуживание 3.1) | 173 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ46 | 8-1 | (Коммунальное обслуживание 3.1) | 279 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ48 | 9 | (Коммунальное обслуживание 3.1) | 109 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011102 :ЗУ49/1 |  | (Благоустройство территории 12.0.2 ) | 4177 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: категория не установлена |
|  | 61:46:0011102 :ЗУ49/2 |  | (Благоустройство территории 12.0.2 ) | 6980 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: категория не установлена |
|  | 61:46:0011501 :ЗУ49/3 |  | (Благоустройство территории 12.0.2 ) | 763 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:395, площадью 15,3864 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | 61:46:0011501:6 :ЗУ50 | 10 | (Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2) | 13909 | Образование в соответствии со ста-тьей 11.7 Земельного кодекса Рос-сийской Федерации. |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
| Сохраняемые земельные участки в измененных границах |  |  |  |  |  |
|  | 61:46:0011501 :168 |  | Улично-дорожная сеть | 7678 | Образование в соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011501:168, площадью 14,8517 га |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |

### 3.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

| Отступ от красной линии №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность,(м): |  | 269.61 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 1 | 412790.09 | 2208655.03 |  |  | 0°0'0.0" |
|  |  |  | 265°18'38.0" | 63.48 |  |
| 2 | 412784.90 | 2208591.76 |  |  | 90°0'23.6" |
|  |  |  | 355°18'14.4" | 149.14 |  |
| 3 | 412933.54 | 2208579.55 |  |  | 0°0'0.0" |
| Отступ от красной линии №2 |  |  |  |  |  |
| Протяженность,(м): |  | 297.20 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 4 | 412696.95 | 2208841.67 |  |  | 0°0'0.0" |
|  |  |  | 85°18'15.3" | 297.20 |  |
| 5 | 412721.28 | 2209137.87 |  |  | 0°0'0.0" |

### 3.3. Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков

| Образуемый земельный участок :ЗУ1 (Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 15118,38 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 543.89 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 129 | 412947.79 | 2208752.93 |  |  | 89°59'37.0" |
|  |  |  | 175°17'50.7" | 42.08 |  |
| 148 | 412905.85 | 2208756.38 |  |  | 89°58'48.5" |
|  |  |  | 265°19'2.2" | 14.70 |  |
| 147 | 412904.65 | 2208741.73 |  |  | 270°0'28.1" |
|  |  |  | 175°18'34.1" | 72.88 |  |
| 146 | 412832.01 | 2208747.69 |  |  | 89°59'31.9" |
|  |  |  | 265°19'2.2" | 14.70 |  |
| 145 | 412830.81 | 2208733.04 |  |  | 270°1'3.0" |
|  |  |  | 175°17'59.3" | 46.50 |  |
| 144 | 412784.47 | 2208736.85 |  |  | 89°59'47.6" |
|  |  |  | 265°18'11.7" | 81.09 |  |
| 149 | 412777.83 | 2208656.03 |  |  | 89°59'47.2" |
|  |  |  | 355°18'24.5" | 161.45 |  |
| 132 | 412938.74 | 2208642.82 |  |  | 89°59'12.8" |
|  |  |  | 85°19'11.6" | 19.36 |  |
| 131 | 412940.32 | 2208662.12 |  |  | 180°0'48.4" |
|  |  |  | 85°18'23.3" | 38.01 |  |
| 130 | 412943.43 | 2208700.00 |  |  | 180°0'55.6" |
|  |  |  | 85°17'27.6" | 53.11 |  |
| 129 | 412947.79 | 2208752.93 |  |  | 89°59'37.0" |
| 150 | 412814.53 | 2208690.03 |  |  | 90°0'51.2" |
|  |  |  | 175°17'47.9" | 15.00 |  |
| 151 | 412799.58 | 2208691.26 |  |  | 89°59'8.8" |
|  |  |  | 265°18'39.0" | 11.50 |  |
| 152 | 412798.64 | 2208679.80 |  |  | 90°0'51.2" |
|  |  |  | 355°17'47.9" | 15.00 |  |
| 153 | 412813.59 | 2208678.57 |  |  | 89°59'8.8" |
|  |  |  | 85°18'39.0" | 11.50 |  |
| 150 | 412814.53 | 2208690.03 |  |  | 90°0'51.2" |
| 28 | 412918.34 | 2208669.97 |  |  | 90°1'9.9" |
|  |  |  | 355°17'29.2" | 9.50 |  |
| 27 | 412927.81 | 2208669.19 |  |  | 89°58'50.1" |
|  |  |  | 85°18'39.0" | 11.50 |  |
| 30 | 412928.75 | 2208680.65 |  |  | 90°1'9.9" |
|  |  |  | 175°17'29.2" | 9.50 |  |
| 29 | 412919.28 | 2208681.43 |  |  | 89°58'50.1" |
|  |  |  | 265°18'39.0" | 11.50 |  |
| 28 | 412918.34 | 2208669.97 |  |  | 90°1'9.9" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ2 (Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 9575.05 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 470.12 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 127 | 412843.11 | 2208805.88 |  |  | 180°0'0.8" |
|  |  |  | 175°18'24.0" | 52.80 |  |
| 142 | 412790.49 | 2208810.20 |  |  | 90°0'16.9" |
|  |  |  | 265°18'7.1" | 48.59 |  |
| 143 | 412786.51 | 2208761.77 |  |  | 179°58'54.7" |
|  |  |  | 265°19'12.3" | 25.00 |  |
| 144 | 412784.47 | 2208736.85 |  |  | 90°1'13.0" |
|  |  |  | 355°17'59.3" | 46.50 |  |
| 145 | 412830.81 | 2208733.04 |  |  | 89°58'57.1" |
|  |  |  | 85°19'2.2" | 14.70 |  |
| 146 | 412832.01 | 2208747.69 |  |  | 89°59'31.9" |
|  |  |  | 355°18'34.1" | 72.88 |  |
| 147 | 412904.65 | 2208741.73 |  |  | 89°59'31.9" |
|  |  |  | 85°19'2.2" | 14.70 |  |
| 148 | 412905.85 | 2208756.38 |  |  | 89°58'48.5" |
|  |  |  | 355°17'50.7" | 42.08 |  |
| 129 | 412947.79 | 2208752.93 |  |  | 89°58'53.1" |
|  |  |  | 85°18'57.6" | 44.21 |  |
| 128 | 412951.40 | 2208796.99 |  |  | 90°0'33.0" |
|  |  |  | 175°18'24.7" | 108.65 |  |
| 127 | 412843.11 | 2208805.88 |  |  | 180°0'0.8" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ3 (Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 11903.20 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 563.02 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 125 | 412851.66 | 2208909.93 |  |  | 89°59'56.3" |
|  |  |  | 175°18'10.2" | 41.52 |  |
| 178 | 412810.28 | 2208913.33 |  |  | 89°59'8.0" |
|  |  |  | 265°19'2.2" | 14.70 |  |
| 179 | 412809.08 | 2208898.68 |  |  | 270°0'52.5" |
|  |  |  | 175°18'9.7" | 78.88 |  |
| 180 | 412730.46 | 2208905.14 |  |  | 89°58'56.1" |
|  |  |  | 265°19'13.7" | 14.71 |  |
| 181 | 412729.26 | 2208890.48 |  |  | 270°1'6.0" |
|  |  |  | 175°18'7.7" | 28.20 |  |
| 182 | 412701.15 | 2208892.79 |  |  | 270°1'25.4" |
|  |  |  | 85°16'42.4" | 14.70 |  |
| 183 | 412702.36 | 2208907.44 |  |  | 89°58'34.8" |
|  |  |  | 175°18'7.5" | 30.40 |  |
| 184 | 412672.06 | 2208909.93 |  |  | 90°0'13.4" |
|  |  |  | 265°17'54.1" | 66.00 |  |
| 176 | 412666.65 | 2208844.15 |  |  | 89°59'32.5" |
|  |  |  | 355°18'21.5" | 36.90 |  |
| 175 | 412703.43 | 2208841.13 |  |  | 89°59'21.3" |
|  |  |  | 85°19'0.2" | 7.10 |  |
| 185 | 412704.01 | 2208848.21 |  |  | 89°58'47.6" |
|  |  |  | 355°17'47.9" | 15.00 |  |
| 186 | 412718.96 | 2208846.98 |  |  | 269°59'11.3" |
|  |  |  | 265°18'36.5" | 7.09 |  |
| 172 | 412718.38 | 2208839.91 |  |  | 90°0'29.8" |
|  |  |  | 355°18'6.7" | 127.10 |  |
| 126 | 412845.05 | 2208829.50 |  |  | 90°0'0.2" |
|  |  |  | 85°18'6.5" | 80.70 |  |
| 125 | 412851.66 | 2208909.93 |  |  | 89°59'56.3" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ4 (Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 11737.35 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 530.00 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 124 | 412856.29 | 2208966.34 |  |  | 90°0'8.4" |
|  |  |  | 175°18'19.7" | 179.00 |  |
| 189 | 412677.89 | 2208980.99 |  |  | 89°59'44.5" |
|  |  |  | 265°18'35.2" | 71.30 |  |
| 184 | 412672.06 | 2208909.93 |  |  | 90°0'27.6" |
|  |  |  | 355°18'7.5" | 30.40 |  |
| 183 | 412702.36 | 2208907.44 |  |  | 89°59'5.3" |
|  |  |  | 85°19'2.2" | 14.70 |  |
| 188 | 412703.56 | 2208922.09 |  |  | 90°0'12.4" |
|  |  |  | 355°19'14.7" | 28.19 |  |
| 187 | 412731.66 | 2208919.79 |  |  | 270°0'12.4" |
|  |  |  | 265°19'2.2" | 14.70 |  |
| 180 | 412730.46 | 2208905.14 |  |  | 90°0'52.5" |
|  |  |  | 355°18'9.7" | 78.88 |  |
| 179 | 412809.08 | 2208898.68 |  |  | 89°59'7.5" |
|  |  |  | 85°19'2.2" | 14.70 |  |
| 178 | 412810.28 | 2208913.33 |  |  | 89°59'8.0" |
|  |  |  | 355°18'10.2" | 41.52 |  |
| 125 | 412851.66 | 2208909.93 |  |  | 89°59'42.0" |
|  |  |  | 85°18'28.1" | 56.60 |  |
| 124 | 412856.29 | 2208966.34 |  |  | 90°0'8.4" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ5 (Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 13861 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 571.40 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 123 | 412863.83 | 2209058.03 |  |  | 89°59'42.0" |
|  |  |  | 175°18'14.2" | 41.53 |  |
| 190 | 412822.44 | 2209061.43 |  |  | 89°59'12.0" |
|  |  |  | 265°19'2.2" | 14.70 |  |
| 191 | 412821.24 | 2209046.78 |  |  | 270°0'54.6" |
|  |  |  | 175°18'7.6" | 78.87 |  |
| 192 | 412742.63 | 2209053.24 |  |  | 90°1'25.2" |
|  |  |  | 265°16'42.4" | 14.70 |  |
| 193 | 412741.42 | 2209038.59 |  |  | 269°57'27.7" |
|  |  |  | 175°19'14.7" | 28.19 |  |
| 194 | 412713.32 | 2209040.89 |  |  | 270°0'12.4" |
|  |  |  | 85°19'2.2" | 14.70 |  |
| 195 | 412714.52 | 2209055.54 |  |  | 90°0'54.7" |
|  |  |  | 175°18'7.5" | 30.40 |  |
| 196 | 412684.22 | 2209058.03 |  |  | 89°59'57.3" |
|  |  |  | 265°18'10.2" | 77.30 |  |
| 189 | 412677.89 | 2208980.99 |  |  | 89°59'50.5" |
|  |  |  | 355°18'19.7" | 179.00 |  |
| 124 | 412856.29 | 2208966.34 |  |  | 90°0'23.5" |
|  |  |  | 85°17'56.2" | 92.00 |  |
| 123 | 412863.83 | 2209058.03 |  |  | 89°59'42.0" |
| 197 | 412731.13 | 2208995.08 |  |  | 90°0'51.2" |
|  |  |  | 175°17'47.9" | 15.00 |  |
| 198 | 412716.18 | 2208996.31 |  |  | 89°59'8.8" |
|  |  |  | 265°18'39.0" | 11.50 |  |
| 199 | 412715.24 | 2208984.85 |  |  | 90°0'51.2" |
|  |  |  | 355°17'47.9" | 15.00 |  |
| 200 | 412730.19 | 2208983.62 |  |  | 89°59'8.8" |
|  |  |  | 85°18'39.0" | 11.50 |  |
| 197 | 412731.13 | 2208995.08 |  |  | 90°0'51.2" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ6 (Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 13574.35 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 541.78 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 190 | 412822.44 | 2209061.43 |  |  | 89°59'12.0" |
|  |  |  | 355°18'14.2" | 41.53 |  |
| 123 | 412863.83 | 2209058.03 |  |  | 89°59'37.5" |
|  |  |  | 85°18'36.7" | 52.84 |  |
| 122 | 412868.15 | 2209110.69 |  |  | 121°15'38.5" |
|  |  |  | 144°2'58.2" | 29.04 |  |
| 121 | 412844.64 | 2209127.74 |  |  | 148°44'40.7" |
|  |  |  | 175°18'17.5" | 154.18 |  |
| 120 | 412690.98 | 2209140.36 |  |  | 89°59'55.7" |
|  |  |  | 265°18'21.8" | 82.61 |  |
| 196 | 412684.22 | 2209058.03 |  |  | 90°0'14.3" |
|  |  |  | 355°18'7.5" | 30.40 |  |
| 195 | 412714.52 | 2209055.54 |  |  | 89°58'53.9" |
|  |  |  | 85°19'13.7" | 14.71 |  |
| 202 | 412715.72 | 2209070.20 |  |  | 89°58'54.1" |
|  |  |  | 355°18'7.7" | 28.20 |  |
| 201 | 412743.83 | 2209067.89 |  |  | 269°59'5.5" |
|  |  |  | 265°19'2.2" | 14.70 |  |
| 192 | 412742.63 | 2209053.24 |  |  | 90°0'54.6" |
|  |  |  | 355°18'7.6" | 78.87 |  |
| 191 | 412821.24 | 2209046.78 |  |  | 89°59'5.4" |
|  |  |  | 85°19'2.2" | 14.70 |  |
| 190 | 412822.44 | 2209061.43 |  |  | 89°59'12.0" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ19 (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 6028.33 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 363.19 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 135 | 412988.76 | 2208802.12 |  |  | 109°6'46.6" |
|  |  |  | 66°11'24.3" | 23.26 |  |
| 106 | 412998.15 | 2208823.40 |  |  | 89°30'53.7" |
|  |  |  | 156°40'30.6" | 143.61 |  |
| 105 | 412866.28 | 2208880.26 |  |  | 71°22'32.4" |
|  |  |  | 265°17'58.1" | 67.85 |  |
| 136 | 412860.72 | 2208812.64 |  |  | 89°59'47.2" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ21 (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 32202.32 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 743.78 |  |  |  |
| 103 | 413062.99 | 2208969.65 |  |  | 101°59'34.0" |
|  |  |  | 144°5'49.5" | 220.66 |  |
| 104 | 412884.25 | 2209099.05 |  |  | 58°47'32.9" |
|  |  |  | 265°18'16.7" | 219.53 |  |
| 105 | 412866.28 | 2208880.26 |  |  | 108°37'46.1" |
|  |  |  | 336°40'30.6" | 143.61 |  |
| 106 | 412998.15 | 2208823.40 |  |  | 90°35'7.0" |
|  |  |  | 66°5'23.6" | 159.98 |  |
| 103 | 413062.99 | 2208969.65 |  |  | 101°59'34.0" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ23 (Магазины 4.4, Общественное питание 4.6) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 829.16 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 115.21 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 187 | 412731.66 | 2208919.79 |  |  | 89°59'53.3" |
|  |  |  | 175°19'14.7" | 28.19 |  |
| 188 | 412703.56 | 2208922.09 |  |  | 90°1'22.4" |
|  |  |  | 265°17'52.3" | 29.40 |  |
| 182 | 412701.15 | 2208892.79 |  |  | 89°59'44.6" |
|  |  |  | 355°18'7.7" | 28.20 |  |
| 181 | 412729.26 | 2208890.48 |  |  | 89°58'59.8" |
|  |  |  | 85°19'8.0" | 29.41 |  |
| 187 | 412731.66 | 2208919.79 |  |  | 89°59'53.3" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ24 (Магазины 4.4) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 829.23 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 115.21 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 201 | 412743.83 | 2209067.89 |  |  | 90°0'54.5" |
|  |  |  | 175°18'7.7" | 28.20 |  |
| 202 | 412715.72 | 2209070.20 |  |  | 89°58'54.1" |
|  |  |  | 265°19'13.7" | 14.71 |  |
| 195 | 412714.52 | 2209055.54 |  |  | 180°0'11.4" |
|  |  |  | 265°19'2.2" | 14.70 |  |
| 194 | 412713.32 | 2209040.89 |  |  | 89°59'47.6" |
|  |  |  | 355°19'14.7" | 28.19 |  |
| 193 | 412741.42 | 2209038.59 |  |  | 90°2'32.3" |
|  |  |  | 85°16'42.4" | 14.70 |  |
| 192 | 412742.63 | 2209053.24 |  |  | 179°57'40.2" |
|  |  |  | 85°19'2.2" | 14.70 |  |
| 201 | 412743.83 | 2209067.89 |  |  | 90°0'54.5" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ31 (Хранение автотранспорта 2.7.1; Магазины 4.4) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 5659.78 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 340.06 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 143 | 412786.53 | 2208761.76 |  |  | 89°58'31.8" |
|  |  |  | 85°19'35.1" | 48.60 |  |
| 142 | 412790.49 | 2208810.20 |  |  | 90°1'27.7" |
|  |  |  | 175°18'7.5" | 104.27 |  |
| 167 | 412686.57 | 2208818.74 |  |  | 89°59'53.8" |
|  |  |  | 265°18'13.6" | 12.70 |  |
| 168 | 412685.53 | 2208806.08 |  |  | 270°0'39.7" |
|  |  |  | 175°17'34.0" | 21.93 |  |
| 169 | 412663.67 | 2208807.88 |  |  | 89°57'22.0" |
|  |  |  | 265°20'12.0" | 3.32 |  |
| 170 | 412663.40 | 2208804.57 |  |  | 159°17'51.8" |
|  |  |  | 286°2'20.1" | 20.20 |  |
| 171 | 412668.98 | 2208785.16 |  |  | 182°49'15.4" |
|  |  |  | 283°13'4.7" | 10.19 |  |
| 172 | 412671.31 | 2208775.24 |  |  | 180°0'31.3" |
|  |  |  | 283°12'33.4" | 4.20 |  |
| 158 | 412672.27 | 2208771.15 |  |  | 107°54'26.5" |
|  |  |  | 355°18'7.0" | 114.65 |  |
| 143 | 412786.53 | 2208761.76 |  |  | 89°58'31.8" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ32(Хранение автотранспорта 2.7.1; Магазины 4.4) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 5908.97 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 407.07 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 149 | 412777.83 | 2208656.03 |  |  | 90°5'53.1" |
|  |  |  | 85°18'11.7" | 81.09 |  |
| 144 | 412784.47 | 2208736.85 |  |  | 180°1'50.6" |
|  |  |  | 85°16'21.1" | 25.00 |  |
| 143 | 412786.53 | 2208761.76 |  |  | 89°58'14.1" |
|  |  |  | 175°18'7.0" | 114.65 |  |
| 158 | 412672.27 | 2208771.15 |  |  | 72°4'42.0" |
|  |  |  | 283°13'25.0" | 5.81 |  |
| 159 | 412673.60 | 2208765.49 |  |  | 182°48'53.1" |
|  |  |  | 280°24'31.9" | 20.20 |  |
| 160 | 412677.25 | 2208745.62 |  |  | 182°48'57.9" |
|  |  |  | 277°35'34.0" | 20.21 |  |
| 161 | 412679.92 | 2208725.59 |  |  | 123°22'32.4" |
|  |  |  | 334°13'1.5" | 5.24 |  |
| 162 | 412684.64 | 2208723.31 |  |  | 153°1'35.5" |
|  |  |  | 1°11'26.1" | 32.73 |  |
| 163 | 412717.36 | 2208723.99 |  |  | 165°58'18.3" |
|  |  |  | 347°9'44.4" | 20.52 |  |
| 164 | 412737.37 | 2208719.43 |  |  | 199°40'41.6" |
|  |  |  | 327°29'2.8" | 18.68 |  |
| 165 | 412753.12 | 2208709.39 |  |  | 199°12'59.8" |
|  |  |  | 308°16'3.0" | 19.84 |  |
| 166 | 412765.41 | 2208693.81 |  |  | 199°43'12.4" |
|  |  |  | 288°32'50.7" | 19.33 |  |
| 157 | 412771.56 | 2208675.48 |  |  | 193°32'43.0" |
|  |  |  | 275°0'7.7" | 19.15 |  |
| 155 | 412773.23 | 2208656.40 |  |  | 99°36'3.0" |
|  |  |  | 355°24'4.8" | 4.61 |  |
| 149 | 412777.83 | 2208656.03 |  |  | 90°5'53.1" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ36 (Коммунальное обслуживание 3.1) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 821.42 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 165.26 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 22 | 412955.74 | 2208727.76 |  |  | 19°15'58.0" |
|  |  |  | 66°2'15.0" | 4.43 |  |
| 21 | 412957.54 | 2208731.81 |  |  | 179°57'4.7" |
|  |  |  | 66°5'10.4" | 53.75 |  |
| 34 | 412979.33 | 2208780.95 |  |  | 180°0'2.1" |
|  |  |  | 66°5'8.3" | 14.51 |  |
| 39 | 412985.21 | 2208794.21 |  |  | 70°47'1.2" |
|  |  |  | 175°18'7.1" | 23.93 |  |
| 37 | 412961.36 | 2208796.17 |  |  | 89°59'54.1" |
|  |  |  | 265°18'13.0" | 68.64 |  |
| 22 | 412955.74 | 2208727.76 |  |  | 19°15'58.0" |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 821.42 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 165.26 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| Образуемый земельный участок :ЗУ38 (Коммунальное обслуживание 3.1) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 172.48 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 53.00 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 150 | 412814.53 | 2208690.03 |  |  | 90°0'51.2" |
|  |  |  | 175°17'47.9" | 15.00 |  |
| 151 | 412799.58 | 2208691.26 |  |  | 89°59'8.8" |
|  |  |  | 265°18'39.0" | 11.50 |  |
| 152 | 412798.64 | 2208679.80 |  |  | 90°0'51.2" |
|  |  |  | 355°17'47.9" | 15.00 |  |
| 153 | 412813.59 | 2208678.57 |  |  | 89°59'8.8" |
|  |  |  | 85°18'39.0" | 11.50 |  |
| 150 | 412814.53 | 2208690.03 |  |  | 90°0'51.2" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ39 (Коммунальное обслуживание 3.1) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 172.48 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 53.00 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 186 | 412718.96 | 2208846.98 |  |  | 90°0'48.7" |
|  |  |  | 175°17'47.9" | 15.00 |  |
| 185 | 412704.01 | 2208848.21 |  |  | 89°58'47.6" |
|  |  |  | 265°19'0.2" | 7.10 |  |
| 175 | 412703.43 | 2208841.13 |  |  | 180°0'55.5" |
|  |  |  | 265°18'4.8" | 4.39 |  |
| 174 | 412703.07 | 2208836.75 |  |  | 90°0'16.9" |
|  |  |  | 355°17'47.9" | 15.00 |  |
| 173.1 | 412718.02 | 2208835.52 |  |  | 89°59'4.7" |
|  |  |  | 85°18'43.1" | 4.40 |  |
| 172 | 412718.38 | 2208839.91 |  |  | 180°0'6.6" |
|  |  |  | 85°18'36.5" | 7.09 |  |
| 186 | 412718.96 | 2208846.98 |  |  | 90°0'48.7" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ40 (Коммунальное обслуживание 3.1) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 172.48 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 53.00 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 197 | 412731.13 | 2208995.08 |  |  | 90°0'51.2" |
|  |  |  | 175°17'47.9" | 15.00 |  |
| 198 | 412716.18 | 2208996.31 |  |  | 89°59'8.8" |
|  |  |  | 265°18'39.0" | 11.50 |  |
| 199 | 412715.24 | 2208984.85 |  |  | 90°0'51.2" |
|  |  |  | 355°17'47.9" | 15.00 |  |
| 200 | 412730.19 | 2208983.62 |  |  | 89°59'8.8" |
|  |  |  | 85°18'39.0" | 11.50 |  |
| 197 | 412731.13 | 2208995.08 |  |  | 90°0'51.2" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ46 (Коммунальное обслуживание 3.1) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 278.51 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 69.26 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 167 | 412686.57 | 2208818.74 |  |  | 89°59'6.0" |
|  |  |  | 175°19'7.7" | 21.93 |  |
| 177 | 412664.71 | 2208820.53 |  |  | 90°1'7.3" |
|  |  |  | 265°18'0.3" | 12.69 |  |
| 169 | 412663.67 | 2208807.88 |  |  | 90°0'26.4" |
|  |  |  | 355°17'34.0" | 21.93 |  |
| 168 | 412685.53 | 2208806.08 |  |  | 89°59'20.3" |
|  |  |  | 85°18'13.6" | 12.70 |  |
| 167 | 412686.57 | 2208818.74 |  |  | 89°59'6.0" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ48 (Коммунальное обслуживание 3.1) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 109.26 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 42.00 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 28 | 412918.34 | 2208669.97 |  |  | 90°1'9.9" |
|  |  |  | 355°17'29.2" | 9.50 |  |
| 27 | 412927.81 | 2208669.19 |  |  | 89°58'50.1" |
|  |  |  | 85°18'39.0" | 11.50 |  |
| 30 | 412928.75 | 2208680.65 |  |  | 90°1'9.9" |
|  |  |  | 175°17'29.2" | 9.50 |  |
| 29 | 412919.28 | 2208681.43 |  |  | 89°58'50.1" |
|  |  |  | 265°18'39.0" | 11.50 |  |
| 28 | 412918.34 | 2208669.97 |  |  | 90°1'9.9" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ49/ 1 ( Благоустройство территории 12.0.2 ) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 4177.27 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 414.20 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 172 | 412718.38 | 2208839.91 |  |  | 89°59'23.6" |
|  |  |  | 265°18'43.1" | 4.40 |  |
| 173.1 | 412718.02 | 2208835.52 |  |  | 270°0'55.3" |
|  |  |  | 175°17'47.9" | 15.00 |  |
| 174 | 412703.07 | 2208836.75 |  |  | 269°59'43.1" |
|  |  |  | 85°18'4.8" | 4.39 |  |
| 175 | 412703.43 | 2208841.13 |  |  | 89°59'43.2" |
|  |  |  | 175°18'21.5" | 36.90 |  |
| 176 | 412666.65 | 2208844.15 |  |  | 90°0'5.0" |
|  |  |  | 265°18'16.6" | 23.70 |  |
| 177 | 412664.71 | 2208820.53 |  |  | 89°59'9.0" |
|  |  |  | 355°19'7.7" | 21.93 |  |
| 167 | 412686.57 | 2208818.74 |  |  | 180°1'0.2" |
|  |  |  | 355°18'7.5" | 104.27 |  |
| 142 | 412790.49 | 2208810.20 |  |  | 179°59'43.5" |
|  |  |  | 355°18'24.0" | 52.80 |  |
| 127 | 412843.11 | 2208805.88 |  |  | 90°0'7.3" |
|  |  |  | 85°18'16.6" | 23.70 |  |
| 126 | 412845.05 | 2208829.50 |  |  | 90°0'9.9" |
|  |  |  | 175°18'6.7" | 127.10 |  |
| 172 | 412718.38 | 2208839.91 |  |  | 89°59'23.6" |
| Образуемый земельный участок :ЗУ49/ 2 ( Благоустройство территории 12.0.2 ) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 6979.63 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 1079.14 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 130 | 412943.43 | 2208700.00 |  |  | 90°0'0.0" |
|  |  |  | 66°5'7.5" | 30.37 |  |
| 22 | 412955.74 | 2208727.76 |  |  | 89°59'55.8" |
|  |  |  | 85°18'13.0" | 68.64 |  |
| 37 | 412961.36 | 2208796.17 |  |  | 90°47'56.5" |
|  |  |  | 355°18'7.1" | 23.93 |  |
| 39 | 412985.21 | 2208794.21 |  |  | 89°12'7.7" |
|  |  |  | 65°49'46.2" | 8.67 |  |
| 135 | 412988.76 | 2208802.12 |  |  | 90°0'0.0" |
|  |  |  | 175°18'10.9" | 128.47 |  |
| 136 | 412860.72 | 2208812.64 |  |  |  |
|  |  |  | 85°17'58.1" | 67.85 |  |
| 105 | 412866.28 | 2208880.26 |  |  |  |
|  |  |  | 85°18'16.7" | 219.53 |  |
| 104 | 412884.25 | 2209099.05 |  |  |  |
|  |  |  | 144°5'13.4" | 19.88 |  |
| 122 | 412868.15 | 2209110.71 |  |  |  |
|  |  |  | 265°18'43.1" | 52.86 |  |
| 123 | 412863.83 | 2209058.03 |  |  |  |
|  |  |  | 265°17'56.2" | 92.00 |  |
| 124 | 412856.29 | 2208966.34 |  |  |  |
|  |  |  | 265°18'28.1" | 56.60 |  |
| 125 | 412851.66 | 2208909.93 |  |  |  |
|  |  |  | 265°18'6.5" | 80.70 |  |
| 126 | 412845.05 | 2208829.50 |  |  |  |
|  |  |  | 265°18'16.6" | 23.70 |  |
| 127 | 412843.11 | 2208805.88 |  |  |  |
|  |  |  | 355°18'24.7" | 108.65 |  |
| 128 | 412951.40 | 2208796.99 |  |  |  |
|  |  |  | 265°18'57.6" | 44.21 |  |
| 129 | 412947.79 | 2208752.93 |  |  |  |
|  |  |  | 265°17'27.6" | 53.11 |  |
| 130 | 412943.43 | 2208700.00 |  |  |  |
| Образуемый земельный участок :ЗУ49/3 ( Благоустройство территории 12.0.2 ) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 763.33 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 314.93 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 121 | 412844.64 | 2209127.74 |  |  | 31°12'2.3" |
|  |  |  | 144°7'40.7" | 9.76 |  |
| 235 | 412836.73 | 2209133.46 |  |  | 148°49'29.0" |
|  |  |  | 175°18'11.7" | 145.82 |  |
| 119 | 412691.40 | 2209145.40 |  |  | 90°34'6.9" |
|  |  |  | 264°44'4.8" | 5.12 |  |
| 120 | 412690.93 | 2209140.30 |  |  | 89°24'21.8" |
|  |  |  | 355°19'43.0" | 154.22 |  |
| 121 | 412844.64 | 2209127.74 |  |  | 31°12'2.3" |
| Образуемый земельный участок ЗУ50 (Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2) |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 13908.70 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 496.00 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 132 | 412938.74 | 2208642.82 |  |  | 89°59'32.2" |
|  |  |  | 175°18'36.8" | 162.30 |  |
| 149 | 412776.98 | 2208656.09 |  |  | 90°1'6.2" |
|  |  |  | 265°17'30.6" | 42.88 |  |
| 154 | 412773.46 | 2208613.35 |  |  | 179°59'4.2" |
|  |  |  | 265°18'26.4" | 42.90 |  |
| 134 | 412769.95 | 2208570.59 |  |  | 89°55'46.8" |
|  |  |  | 355°22'39.6" | 162.31 |  |
| 133 | 412931.73 | 2208557.51 |  |  | 90°4'30.5" |
|  |  |  | 85°18'9.0" | 85.60 |  |
| 132 | 412938.74 | 2208642.82 |  |  | 89°59'32.2" |

### 3.4 Ведомость координат поворотных точек сохраняемых земельных участков в измененных границах

| Сохраняемый земельный участок КН 61:46:0011501:168 в измененных границах (Улично-дорожная сеть) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 7677.20 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 476.58 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 155 | 412773.23 | 2208656.40 |  |  | 80°18'14.0" |
|  |  |  | 95°0'7.7" | 19.15 |  |
| 157 | 412771.56 | 2208675.48 |  |  | 166°27'17.0" |
|  |  |  | 108°32'50.7" | 19.33 |  |
| 166 | 412765.41 | 2208693.81 |  |  | 160°16'47.6" |
|  |  |  | 128°16'3.0" | 19.84 |  |
| 165 | 412753.12 | 2208709.39 |  |  | 160°47'0.2" |
|  |  |  | 147°29'2.8" | 18.68 |  |
| 164 | 412737.37 | 2208719.43 |  |  | 160°19'18.4" |
|  |  |  | 167°9'44.4" | 20.52 |  |
| 163 | 412717.36 | 2208723.99 |  |  | 165°58'18.3" |
|  |  |  | 181°11'26.1" | 32.73 |  |
| 162 | 412684.64 | 2208723.31 |  |  | 206°58'24.5" |
|  |  |  | 154°13'1.5" | 5.24 |  |
| 161 | 412679.92 | 2208725.59 |  |  | 236°37'27.6" |
|  |  |  | 97°35'34.0" | 20.21 |  |
| 160 | 412677.25 | 2208745.62 |  |  | 177°11'2.1" |
|  |  |  | 100°24'31.9" | 20.20 |  |
| 159 | 412673.60 | 2208765.49 |  |  | 177°11'28.5" |
|  |  |  | 103°13'3.3" | 10.02 |  |
| 158 | 412671.31 | 2208775.24 |  |  | 179°59'58.6" |
|  |  |  | 103°13'4.7" | 10.19 |  |
| 171 | 412668.98 | 2208785.16 |  |  | 177°10'44.6" |
|  |  |  | 106°2'20.1" | 20.20 |  |
| 170 | 412663.40 | 2208804.57 |  |  | 20°43'59.7" |
|  |  |  | 265°18'20.4" | 138.69 |  |
| 156 | 412652.05 | 2208666.35 |  |  | 89°59'58.7" |
|  |  |  | 355°18'21.7" | 121.59 |  |
| 155 | 412773.23 | 2208656.40 |  |  | 80°18'14.0" |

### 3.5. Ведомость координат поворотных точек границ публичных сервитутов

| Сервитут, устанавливаемый на :ЗУ 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 2022 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 527.88 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 132 | 412938.74 | 2208642.82 |  |  | 89°59'33.0" |
|  |  |  | 85°18'56.4" | 6.00 |  |
| 238 | 412939.23 | 2208648.80 |  |  | 90°0'40.9" |
|  |  |  | 175°18'15.5" | 149.15 |  |
| 239 | 412790.58 | 2208661.01 |  |  | 269°59'42.3" |
|  |  |  | 85°18'33.2" | 30.69 |  |
| 240 | 412793.09 | 2208691.60 |  |  | 91°41'30.8" |
|  |  |  | 357°0'4.0" | 6.50 |  |
| 151 | 412799.58 | 2208691.26 |  |  | 181°42'16.2" |
|  |  |  | 355°17'47.9" | 15.00 |  |
| 150 | 412814.53 | 2208690.03 |  |  | 90°4'34.1" |
|  |  |  | 85°13'13.8" | 6.00 |  |
| 241 | 412815.03 | 2208696.01 |  |  | 89°54'56.0" |
|  |  |  | 175°18'17.8" | 21.50 |  |
| 242 | 412793.60 | 2208697.77 |  |  | 269°59'24.4" |
|  |  |  | 85°18'53.4" | 38.20 |  |
| 243 | 412796.72 | 2208735.84 |  |  | 90°1'41.4" |
|  |  |  | 175°17'12.1" | 12.29 |  |
| 144 | 412784.47 | 2208736.85 |  |  | 89°59'0.4" |
|  |  |  | 265°18'11.7" | 81.09 |  |
| 149 | 412777.83 | 2208656.03 |  |  | 90°0'45.9" |
|  |  |  | 355°17'25.8" | 12.30 |  |
| 244 | 412790.09 | 2208655.02 |  |  | 179°58'56.5" |
|  |  |  | 355°18'29.3" | 149.15 |  |
| 132 | 412938.74 | 2208642.82 |  |  | 89°59'33.0" |
| Сервитуты, устанавливаемые на :ЗУ 2 |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 904 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 171.80 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 243 | 412796.72 | 2208735.84 |  |  | 89°59'8.5" |
|  |  |  | 85°18'3.6" | 73.61 |  |
| 245 | 412802.75 | 2208809.20 |  |  | 89°57'50.6" |
|  |  |  | 175°20'13.0" | 12.30 |  |
| 142 | 412790.49 | 2208810.20 |  |  | 90°0'37.8" |
|  |  |  | 265°19'35.1" | 48.60 |  |
| 143 | 412786.53 | 2208761.76 |  |  | 180°3'14.0" |
|  |  |  | 265°16'21.1" | 25.00 |  |
| 144 | 412784.47 | 2208736.85 |  |  | 89°59'9.0" |
|  |  |  | 355°17'12.1" | 12.29 |  |
| 243 | 412796.72 | 2208735.84 |  |  | 89°59'8.5" |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 258 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 98.29 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 246 | 412879.65 | 2208796.86 |  |  | 90°5'15.1" |
|  |  |  | 85°13'13.8" | 6.00 |  |
| 247 | 412880.15 | 2208802.84 |  |  | 89°52'18.1" |
|  |  |  | 175°20'55.7" | 43.16 |  |
| 248 | 412837.13 | 2208806.34 |  |  | 90°3'24.0" |
|  |  |  | 265°17'31.7" | 5.97 |  |
| 249 | 412836.64 | 2208800.39 |  |  | 89°59'2.8" |
|  |  |  | 355°18'28.9" | 43.15 |  |
| 246 | 412879.65 | 2208796.86 |  |  | 90°5'15.1" |
| Сервитут, устанавливаемый на :ЗУ 3 |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 398 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 144.05 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 306 | 412696.95 | 2208841.67 |  |  | 90°2'36.6" |
|  |  |  | 85°18'11.3" | 51.29 |  |
| 182 | 412701.15 | 2208892.79 |  |  | 180°1'29.0" |
|  |  |  | 85°16'42.4" | 14.70 |  |
| 183 | 412702.36 | 2208907.44 |  |  | 89°59'39.0" |
|  |  |  | 175°17'3.3" | 5.96 |  |
| 305 | 412696.42 | 2208907.93 |  |  | 90°3'21.0" |
|  |  |  | 265°13'42.3" | 66.00 |  |
| 307 | 412690.93 | 2208842.16 |  |  | 89°52'54.4" |
|  |  |  | 355°20'48.0" | 6.04 |  |
| 306 | 412696.95 | 2208841.67 |  |  | 90°2'36.6" |
| Сервитут, устанавливаемый на :ЗУ 4 |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 88 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 53.24 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 183 | 412702.36 | 2208907.44 |  |  | 89°58'1.1" |
|  |  |  | 85°19'2.2" | 14.70 |  |
| 188 | 412703.56 | 2208922.09 |  |  | 90°1'58.9" |
|  |  |  | 175°17'3.3" | 5.96 |  |
| 304 | 412697.62 | 2208922.58 |  |  | 89°58'1.1" |
|  |  |  | 265°19'2.2" | 14.70 |  |
| 305 | 412696.42 | 2208907.93 |  |  | 90°1'58.9" |
|  |  |  | 355°17'3.3" | 5.96 |  |
| 183 | 412702.36 | 2208907.44 |  |  | 89°58'1.1" |
| Сервитут, устанавливаемый на :ЗУ 5 |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 325 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 114.7046 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 189 | 412677.89 | 2208980.99 |  |  | 89°54'29.5" |
|  |  |  | 355°18'44.3" | 52.00 |  |
| 301 | 412729.72 | 2208976.74 |  |  | 89°13'13.2" |
|  |  |  | 86°5'31.1" | 6.90 |  |
| 200 | 412730.19 | 2208983.62 |  |  | 90°47'43.2" |
|  |  |  | 175°17'47.9" | 15.00 |  |
| 199 | 412715.24 | 2208984.85 |  |  | 90°22'34.4" |
|  |  |  | 264°55'13.4" | 0.90 |  |
| 302 | 412715.16 | 2208983.95 |  |  | 269°36'56.4" |
|  |  |  | 175°18'17.0" | 36.89 |  |
| 303 | 412678.39 | 2208986.97 |  |  | 90°5'3.2" |
|  |  |  | 265°13'13.8" | 6.00 |  |
| 189 | 412677.89 | 2208980.99 |  |  | 89°54'29.5" |
| Сервитут, устанавливаемый на :ЗУ 6 |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 1060 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 248.25 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 195 | 412714.52 | 2209055.54 |  |  | 89°54'0.1" |
|  |  |  | 85°19'13.7" | 14.71 |  |
| 202 | 412715.72 | 2209070.20 |  |  | 180°1'6.4" |
|  |  |  | 85°18'7.3" | 44.20 |  |
| 294 | 412719.34 | 2209114.25 |  |  | 89°57'49.3" |
|  |  |  | 175°20'18.0" | 11.20 |  |
| 295 | 412708.18 | 2209115.16 |  |  | 270°2'1.4" |
|  |  |  | 85°18'16.6" | 23.70 |  |
| 296 | 412710.12 | 2209138.78 |  |  | 89°50'0.4" |
|  |  |  | 175°28'16.2" | 19.25 |  |
| 120 | 412690.98 | 2209140.36 |  |  | 90°5'8.3" |
|  |  |  | 265°18'21.8" | 33.81 |  |
| 298 | 412688.21 | 2209106.60 |  |  | 90°1'24.8" |
|  |  |  | 355°21'43.2" | 24.24 |  |
| 299 | 412712.37 | 2209104.64 |  |  | 269°52'4.7" |
|  |  |  | 265°29'38.5" | 48.75 |  |
| 300 | 412708.54 | 2209056.04 |  |  | 90°16'24.7" |
|  |  |  | 355°13'13.8" | 6.00 |  |
| 195 | 412714.52 | 2209055.54 |  |  | 89°54'0.1" |
| Сервитут, устанавливаемый на :ЗУ 48 |  |  |  |  |  |
| Площадь полигона,(кв.м): |  | 98 |  |  |  |
| Периметр,(м): |  | 44.53 |  |  |  |
| № точки | X (север) | Y (восток) | Дир. угол | Длина линии (м) | Угол поворота |
| 253 | 412965.78 | 2208644.12 |  |  | 89°58'54.3" |
|  |  |  | 156°39'24.1" | 7.80 |  |
| 254 | 412958.62 | 2208647.21 |  |  | 161°19'47.0" |
|  |  |  | 175°19'37.1" | 9.45 |  |
| 255 | 412949.20 | 2208647.98 |  |  | 90°0'40.7" |
|  |  |  | 265°18'56.4" | 6.00 |  |
| 4 | 412948.71 | 2208642.00 |  |  | 89°59'41.7" |
|  |  |  | 355°19'14.7" | 8.46 |  |
| 3 | 412957.14 | 2208641.31 |  |  | 198°39'6.3" |
|  |  |  | 336°40'8.3" | 6.82 |  |
| 2 | 412963.40 | 2208638.61 |  |  | 90°1'49.9" |
|  |  |  | 66°38'18.5" | 6.00 |  |
| 253 | 412965.78 | 2208644.12 |  |  | 89°58'54.3" |